SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL E INDICACIÓN VISUAL DE LUZ CON ESP32

Gabriel Gómez Anaya

Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías

B192 - Internet de las Cosas

Eliecer Montero

26 de agosto del 2026

1. Objetivos del Sistema

1.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un prototipo IoT funcional basado en el microcontrolador ESP32 para el monitoreo continuo de niveles de luz ambiental mediante un fotoresistor (LDR), procesando señales analógicas en tiempo real para automatizar la respuesta cromática de un actuador LED RGB, estableciendo una interfaz visual de estado (HMI) escalable hacia entornos domóticos e industriales.

1.2 Objetivos Específicos

Adquisición y Acondicionamiento de Datos: Configurar el convertidor analógico-digital (ADC) del ESP32 para realizar lecturas precisas del nivel de iluminancia a través del circuito divisor de voltaje LDR.

Lógica de Procesamiento y Modulación: Implementar algoritmos de control lumínico en el firmware mediante Modulación por Ancho de Pulsos (PWM) para controlar la intensidad y combinación de colores del LED RGB según umbrales predefinidos.

Establecimiento de Arquitectura: Estructurar un modelo de arquitectura IoT por capas que contemple desde la captación física de variables hasta la potencial transmisión de métricas hacia servidores en la nube.

3. Árbol de Problemas

El análisis de causas y efectos permite identificar la problemática central que motiva el desarrollo de la solución tecnológica:

| Nivel de Análisis | Descripción de Componentes del Árbol |
| --- | --- |
| EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (Copa del Árbol) | • Efecto Final: Alto consumo de energía eléctrica y desaprovechamiento de luz natural. • Efecto Secundario: Fatiga visual del usuario y falta de alertas inmediatas sobre cambios abruptos en la iluminación. • Efecto Directo: Ausencia de retroalimentación en tiempo real e ineficiencia en el control lumínico. |
| PROBLEMA CENTRAL (Tronco del Árbol) | Incapacidad de monitoreo y adaptación automática de los sistemas de iluminación ambiental frente a variaciones naturales de luz, generando ineficiencia energética y gestión manual deficiente. |
| CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS (Raíces del Árbol) | • Causa Directa 1: Inexistencia de sensores de bajo costo integrados en el entorno de trabajo o vivienda. • Causa Directa 2: Falta de un procesador central capaz de tomar decisiones automatizadas en tiempo real. • Causa Indirecta: Uso de sistemas analógicos desconectados sin lógica programable ni conectividad IoT. |

4. Árbol de Actores

Identificación y clasificación de los grupos de interés involucrados directos e indirectos en la construcción y despliegue de la solución IoT:

| Rol / Actor | Categoría | Interés / Responsabilidad en el Proyecto | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario Final (Hogar/Oficina) | Directo / Beneficiario | Requiere confort visual autogestionado, automatización y reducción de costos en la factura eléctrica. | ALTO |
| Ingeniero / Desarrollador IoT | Directo / Ejecutor | Encargado del diseño del circuito, programación del firmware en ESP32, montaje de componentes y validación. | ALTO |
| Técnico de Mantenimiento | Indirecto / Operador | Supervisa el correcto funcionamiento físico de la infraestructura de sensores y actuadores. | MEDIO |
| Administrador del Sistema IoT | Indirecto / Control | Gestiona la red de nodos, monitorea la telemetría enviada por el ESP32 y ajusta umbrales remotos. | MEDIO |

5. Requerimientos Funcionales (RF)

| Código | Nombre | Descripción Detallada | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Lectura Analógica LDR | El sistema debe leer continuamente el voltaje entregado por el sensor LDR a través de un canal ADC (GPIO 34) con resolución de 12 bits (0 a 4095). | Alta |
| RF-02 | Evaluación de Umbrales | El firmware debe procesar la lectura y clasificar el nivel lumínico en tres estados: Oscuro (<1000), Luz Media (1000-2500) y Luz Alta (>2500). | Alta |
| RF-03 | Control Cromático RGB | El sistema debe accionar las salidas PWM (GPIOs 25, 26, 27) para cambiar el color del LED RGB (Rojo en oscuridad, Azul/Amarillo en luz media, Verde en luz alta). | Alta |
| RF-04 | Telemetría por Serie | El microcontrolador debe transmitir periódicamente a 115200 baudios las lecturas crudas del sensor hacia el monitor serie para depuración. | Media |

6. Requerimientos No Funcionales (RNF)

| Código | Criterio | Especificación Técnica | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Tiempo de Respuesta | La latencia entre el cambio brusco de luz ambiental y el cambio de color del LED RGB no debe superar los 500 milisegundos. | Rendimiento |
| RNF-02 | Consumo Energético | El circuito completo alimentado a 3.3V/5V no debe consumir más de 150mA en su punto máximo de operación. | Eficiencia |
| RNF-03 | Confiabilidad y Estabilidad | El firmware debe operar de manera ininterrumpida sin sufrir bloqueos por desbordamiento de memoria o lecturas flotantes. | Calidad |
| RNF-04 | Escalabilidad de Hardware | El diseño esquemático debe permitir la adición de sensores suplementarios (DHT11, MQ-2) sin alterar la asignación de pines del LED RGB. | Mantenibilidad |

7. Diagrama de Arquitectura IoT

Estructura conceptual jerárquica dividida en cuatro capas esenciales para la integración del nodo de monitoreo en un ecosistema IoT:

CAPA 4: APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN • Dashboard Web / App Móvil (Blynk, ThingsBoard, Adafruit IO) • Interfaz HMI Local: LED RGB (Rojo = Oscuridad, Azul = Luz Media, Verde = Óptimo) • Sistema de Alertas e Históricos

▲ / ▼ (Protocolos MQTT / HTTP / REST API)

CAPA 3: PROCESAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED • Gateway de Red Wi-Fi 802.11 b/g/n (ESP32 SoC Integrated) • Procesamiento local de reglas de control lumínico en tiempo real • Envío de paquetes de datos telemáticos hacia el Broker MQTT

▲ / ▼ (Lectura ADC / Modulación PWM)

CAPA 2: BORDE / HARDWARE (EDGE) • Microcontrolador Central: ESP32 DevKit V1 (32-bit Dual Core, 240MHz) • Circuito Divisor de Voltaje (Resistencia de Pull-Down 10kΩ) • Resistencias Limitadoras de Corriente (220Ω) para canales R, G, B

▲ / ▼ (Señales Físicas Analógicas / Corriente Eléctrica)

CAPA 1: PERCEPCIÓN Y ACTUACIÓN (FÍSICA) • Captación / Sensor: Fotorresistencia LDR (Medición de Fotones / Fotoluminiscencia) • Actuación / Salida: LED RGB Cátodo Común (Indicador Cromático de Entorno)